| Name/Logo der Schule |  |  | ### Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit Elektrischen Brennöfen | Raum verantwortlich |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Verbrennungsgefahr durch Berühren heißer Oberflächen - Verbrennungsgefahr bei der Entnahme heißer Teile - Schnittgefahr durch zerbrochene scharfkantige oder beschädigte Brenngutteile - Quetschgefahr der Finger im Bereich der Ofentür oder des Deckels - Je nach eingesetztem Brenngut können beim Roh- als auch beim Glasurbrand gesundheits-schädliche Stoffe, wie z.B. Fluorwasserstoff oder Schwermetalle entstehen - Brandgefahr beim Einsatz (nicht erlaubter !) brennbarer Materialien |  |  |  |  |
| ##### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Für gute Belüftung im Arbeitsraum ist zu sorgen. Ofenabluft nicht in den Arbeitsraum, sondern ins Freie führen, z.B. über Dach - Ofen vor Nässe schützen; nicht im Freien betreiben - Brennbare Materialien nicht in unmittelbarer Nähe des Ofens lagern (min. 80 cm Abstand) - Ofen möglichst nur in abgekühlten Zustand öffnen und Brenngut entnehmen. - Zum Entnehmen des Brenngutes schnittfeste u. feuerfeste Schutzhandschuhe benutzen. Geeignete Kleidung tragen - Zum Anschluss des Ofens kein Verlängerungskabel benutzen - Keine brennbaren Materialien oder Lebensmittel im Ofen erwärmen - Brenngut stets mit Sicherheitsabstand zu den Heizwendeln einsetzen (s. entsprechende Empfehlung des Herstellers). |  |  |  |  |  |
| ##### Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen am Brennofen, Ofen abschalten und Schulleitung verständigen. - Störungssuche und Beseitigung nach Anleitung des Herstellers durch entsprechend qualifiziertes Personal durchführen, ggf. durch Kundendienst des Herstellers |  |  |  |  |
| ##### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gerät abschalten und sichern. - Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). - Kleinere Verletzungen sofort versorgen. - Eintragung in das Verbandbuch vornehmen. Notruf: 112 Krankentransport: 19222 |  |  |  |  |
| ##### Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Reparatur und Wartung an elektrischen Bauteilen nur durch Elektrofachkräfte ausführen. - Sonstige Wartungsarbeiten gemäß Wartungsplan des Herstellers durch dazu qualifiziertes Personal durchführen, ggf. durch Kundendienst des Herstellers. - Jährlicher E- Check durch Elektrofachkraft |  |  |  |  |  |

| Freigabe: |  | Bearbeitung: |  | 7. April 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schulleitung |  |  |  |