| 1. Ausbildungsjahr | Technischer Produktdesigner / Technische Produktdesignerin |  |
| --- | --- | --- |
| Bündelungsfach | Produktgestaltung und Konstruktion |  |  |
| Lernfeld 1 | Technische Systeme analysieren und erfassen (60 UStd.) |  |  |
| Lernsituation 1.3 | Konstruktion einer Adapterplatte (8 UStd. zzgl. 4 UStd. Vertiefungsphase) |  |  |
| Einstiegsszenario Sie sind Auszubildende/r zum/zur technischen Produktdesigner/in in dem Unternehmen XY. Ihr Betrieb hat drei gebrauchte Drehmaschinen gekauft. Im Betrieb sind bereits Meißelhalter, die bisher in anderen Maschinen Verwendung fanden, vorhanden. Hinweise für die Lehrkraft / mögliche Arbeitsaufträge: Analysieren Sie mit Hilfe des Datensatzes „Adapterplatte“ das Anschlussproblem. Die Fixierung der Grundplatte auf der Adapterplatte soll mittels T-Nut-Schraube entlang der Mittelebene erfolgen. Erstellen eines konstruktiven Entwurfs für Grundplatte und Adapterplatte mit T-Nut. - Arbeitsaufträge für die Vertiefungsphase: Anknüpfungspunkte für Varianten |  | Handlungsprodukt/Lernergebnis • Technische Handskizze der geänderten Grundplatte • Technische Handskizze Adapterplatte mit T-Nut ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung |  |
| Wesentliche Kompetenzen - Die Schülerinnen und Schüler analysieren das technische System Meißelhalter / Adapterplatte. erkennen die Funktionsweise der 3D-Baugruppe und leiten hieraus die Anforderungen der Konstruktionsänderung ab. erstellen technische Handskizzen in 2D/3D. legen die Bemaßung nach fertigungsgerechten und funktionsgerechten Gesichtspunkten fest. beurteilen die Zeichnung und die Datensatzformate unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten. |  | Konkretisierung der Inhalte Datensatzauswertung „Adapterplatte“ 3D-Kollisionsbetrachtung von Adapterplatte und der BG-Meißelhalter Konstruktionsentwurf für eine geänderte Grundplatte und Adapterplatte Bemaßung an der Grundplatte und Adapterplatte unter Berücksichtigung der Funktion. Festlegung von Toleranzen |  |
| Lern- und Arbeitstechniken Informationen aus dem Fachbuch/Tabellenbuch, der Onlinehilfe und Informationsblättern beschaffen und verarbeiten |  |  |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Zeichnungen, Datensätze, Stückliste, Fachbuch, Synopse, Tabellenbuch, CAD-Software, mögliche Arbeitsaufträge Baugruppe Meißelhalter Fertigungszeichnungen Meißelhalter |  |  |  |
| Organisatorische Hinweise PC-Fachraum |  |  |  |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen in den entsprechenden Farben.)

Name des Berufskollegs:

Autoren: Harald Schmitz und Jörn Lutat